Séquence n°2 : Caractérisation des fonctions de services.

Capacités :

- Définir les critères d’appréciation d’une ou plusieurs fonctions. N2.

Pour quelques contraintes choisies, définir le niveau que doit respecter l’objet technique à concevoir. N3.

- Pour quelques contraintes choisies, définir le niveau que doit respecter l’objet technique à concevoir. N3.

- Rédiger un cahier des charges fonctionnelles. N2.

| DIC.1.2 | Identifier les conditions, contraintes (normes et règlements) et ressources correspondantes, qualifier et quantifier simplement les performances d’un objet technique existant ou à créer. |
| --- | --- |

| DIC.1.2.1 | Principaux éléments d’un cahier des charges. |
| --- | --- |

Activité n°1 : Les critères d’appréciation et niveau d’appréciations attendus. N3.

Le critère d’appréciation est le critère retenu pour apprécier la manière dont une fonction est remplie ou une contrainte est respectée. Cette phase doit définir avec une bonne précision pour chaque fonction, les critères retenus pour caractériser la fonction, et les niveaux de performances demandés.

Complète le tableau suivant :

FP1 : Permettre à l’élève de mesurer la vitesse du vent.

| FONCTIONS | CRITERES D’APPRECIATION | NIVEAU |
| --- | --- | --- |
| FC1 : Ne pas mesurer des vitesses en dessous de 10 km/h et au dessus de 50 km/ h. | Mesures. | Plages des mesures. |
| FC2 : Coûter moins de 6 euros. | Prix de vente | Moins de 6 euros. |
| FC3 : Lecture de la vitesse par un voltmètre au calibre 200mV. | Multimètre de la classe | Calibre 200 mV (plages des mesures) |
| FC4 : Ne pas dépasser la hauteur de la voile. | Hauteur de l’anémomètre | 20 cm |
| FC5 : Etre protéger de la pluie, de la neige……. | Matériaux, forme | Imperméable |
| FC6 : Tenir sur une surface plane. | Forme, poids | Plat |
| FC7 : Etre sécurisant. | Forme | arrondie |
| FC8 : minimiser la perte d’énergie par frottement. | Fixation du moteur. Perçage du socle (bâti) | Compris entre 0,5 et 2 mm |
| FC9: Etre fabriqué avec les machines outils se trouvant dans la salle de Technologie. | Machines outils. | Perceuse, scie à chantourner….. |
| FC10 : Etre esthétique. | Forme | Arrondie |
|  | Matériaux | PVC |
|  | Couleur | Vives |